ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξεκινώντας την αναφορά των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας που πρέπει να ικανοποιούν οι χώροι εργασίας, απαραίτητο είναι να αναφερθεί πως υπεύθυνος για την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών, είναι ο εργοδότης. Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας τους, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τρίτων. Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων, ο εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα (εξοπλισμό εργασίας - μέσα ατομικής προστασίας – σήμανση ασφαλείας – εκπαίδευση – πρώτες βοήθειες – πυρασφάλεια – σχέδια εκκένωσης κ.α.), ώστε να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Προτού αναφέρουμε τις κύριες κατηγορίες των προδιαγραφών των χώρων σε σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια, που προβλέπονται από τα ισχύοντα νομοθετήματα, πρέπει να τονιστεί πως πρέπει να εφαρμόζονται κάθε φορά που το απαιτούν τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, οι περιστάσεις ή ο κίνδυνος.  Όλα τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας πρέπει να διαθέτουν, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια ανάλογα με το είδος της χρήσης για την οποία προορίζονται, καθώς επίσης κρίνεται απαραίτητο να έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και όλων των Δομικών Κανονισμών (Αντισεισμικός, Οπλισμένου Σκυροδέματος, Φορτίσεων κ.τ.λ.).  (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Oι κύριες κατηγορίες απαντούν στα εξής:

- Τοποθεσία.

- Δομική κατασκευή εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας.

- Εγκατεστημένος εξοπλισμός και υλικοτεχνικές υποδομές.

2.1. Τοποθεσια

Για την ίδρυση ενός συνεργείου επισκευής οχημάτων εκτός των άλλων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τοποθεσία στην οποία αυτό θα λειτουργήσει. Η στέγαση τέτοιων επιχειρήσεων γίνεται σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και από τις διατάξεις περί εγκαταστάσεως, εκσυγχρονισμού και μετεγκαταστάσεως βιοτεχνικών μονάδων, η ίδρυση και μετεγκατάσταση συνεργείων και η ελάχιστη απόσταση των εισόδων τους από στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων θα είναι 10m. (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

Στις περιπτώσεις που τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αλλά το κτίριο:

- γειτνιάζει άμεσα με σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο, νοσοκομείο ή κλινική,

- έχει πρόσοψη σε χώρους εκκλησιών ή κοινής χρήσης (ως πλατεία, πράσινο, πεζόδρομος),

- βρίσκεται σε μικρότερη των 20 m απόσταση από το πλησιέστερο σημείο αντλιών καυσίμων, φρεατίου δεξαμενών καυσίμων και εξαέρωσης αυτών,

- διαθέτει υπερκείμενους και υποκείμενους ορόφους και ο κανονισμός του κτιρίου απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης,

απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων. (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

Τέλος, όσον αφορά στα μεικτού τύπου συνεργεία εκτός των ανωτέρω η απόσταση από το πλησιέστερο σημείο του περιγράμματος του κτιρίου που τα στεγάζει πρέπει να είναι:    (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- 150 m από γήπεδο χωρητικότητας άνω των χιλίων (1000) ατόμων, νοσηλευτικά ιδρύματα και στρατόπεδα, (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- 100 m από τα σύνορα οικοπέδων: παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων και νεκροταφείων, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων, (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- 45 m από εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας ή ηλεκτροσυγκόλλησης, από τη διέλευση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 66.000 VOLTS και άνω όπως και σταθμών ιδιοπαραγωγής, (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- 30 m από εναέριες ηλεκτρικές γραμμές κατώτερης των 66.000 VOLTS και από εστίες εστιατορίων ή λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, εφόσον αυτές εγκαθίστανται μέσα σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, χωρίς να έχει άμεση επικοινωνία με το χώρο του συνεργείου και (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- 20 m από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. (Π.Δ. 78/88)

2.2. δομικη κατασκευη εγκαταστασεων και χωρων εργασιασ

Οι χώροι στέγασης επιχειρήσεων όπως τα συνεργεία επισκευής οχημάτων πρέπει να διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, ηχομόνωση, χώρους, πρώτων βοηθειών, υγιεινής, αποθήκες υλικών ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 10 m2 και ιδιαίτερο διαμέρισμα για τη φύλαξη των ενδυμάτων του προσωπικού, με ανάλογο αριθμό ιματιοθηκών μεταλλικής κατασκευής. Οι εσωτερικές επιφάνειες της επαγγελματικής στέγης πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται σε συνήθη και εις βάθος καθαρισμό προκειμένου να επιτυγχάνονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

Οι εγκαταστάσεις ενός συνεργείου επισκευής οχημάτων πρέπει να είναι λειτουργικές για τις εργασίες που προορίζονται, ενώ παράλληλα επιβάλλεται να διασφαλίζουν στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και να μην επηρεάζουν τον βίο των περιοίκων. Πιο συγκεκριμένα, η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοια που να αποκλείει τη μεταβίβαση κραδασμών και θορύβων εκτός του χώρου του συνεργείου σε υψηλότερο επίπεδα από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια όπως αυτά ορίζονται στο πίνακα 3. (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

| Πινακας 3. Ανώτατα επίπεδα εκπομπών θορύβου ανά περιοχή. |  |
| --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ dBA |
| Βιομηχανικές Περιοχές | 70 |
| Περιοχές που επικρατεί η Βιομηχανία | 65 |
| Περιοχές που επικρατεί εξ ίσου το Βιομηχανικό και Αστικό στοιχείο | 55 |
| Αστικές Περιοχές | 50 |

(Π.Δ. 1180/1981, http://www.elinyae.gr, http://www.gwstr.gr, http://www.minenv.gr)

Επιπλέον, ένα συνεργείο μπορεί να περιλαμβάνει αίθουσες εργασίας ισόγειες, διώροφες ή πολυώροφες, να διαθέτει ιδιόκτητο χώρο εσωτερικά του πεζοδρομίου και μπροστά από αυτό ο οποίος δύναται να χρησιμοποιείται για τη στάθμευση των οχημάτων και την εκτέλεση εργασιών που δεν προκαλούν όχληση των περιοίκων. (Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν ανάλογα με το προς επισκευή όχημα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτό ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια 30-120 m2 (αμιγή) και 70% του αθροίσματος των ελάχιστων επιφανειών των επιμέρους ειδικοτήτων στις περιπτώσεις που συνδυάζονται τουλάχιστον δύο (2) ειδικότητες (μεικτά), ύψος (απόσταση δαπέδου – οροφής 2,7 m τουλάχιστον) και όγκο αέρα (πάνω από 65 m3 ανά ώρα και εργαζόμενο) που: α) να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία και την ευεξία τους και β) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργασιών κανονικής λειτουργίας, ρύθμισης, λίπανσης, συντήρησης, επισκευής, εγκατάστασης, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες κυκλοφορίας ανθρώπων και μηχανικών μέσων, διακίνησης των υλικών, συντήρησης και καθαρισμού των ιδίων χώρων. Επιπρόσθετα, για κάθε εργαζόμενο πρέπει να υπάρχει διαρκώς ελάχιστος χώρος 18 m3, ενώ η ελάχιστη επιτρεπόμενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης ανά εργαζόμενο στη θέση εργασίας, πρέπει να είναι 1,50 m2, το πλάτος της οποίας σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο των 0,7 m. Στις περιπτώσεις που για λειτουργικούς λόγους δεν δύναται να τηρηθεί η ελάχιστη ελεύθερη επιτρεπόμενη επιφάνεια κίνησης σε μια θέση εργασίας, αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η παροχή μιας εναλλακτικής επιφάνειας κίνησης κοντά στη θέση αυτή. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

2.2.1. ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

Τα δάπεδα στα συνεργεία επισκευής οχημάτων  πρέπει να:

- Είναι μόνιμης κατασκευής και να διαθέτουν σταθερότητα. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Είναι κατασκευασμένα από άφλεκτο και αδιαπότιστο υλικό με αντοχή στις κρούσεις, στις τριβές, στα δυναμικά ή στατικά φορτία που δέχονται και στα πετρελαιοειδή. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

- Έχουν κατάλληλη διάταξη και κλίση προς τα φρεάτια του δαπέδου ώστε να μη λιμνάζουν υγρά, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να παρουσιάζουν επικίνδυνες κλίσεις μεγαλύτερες του 17%, κινδύνους ολισθήματος και να είναι ομαλά και ελεύθερα προσκρούσεων. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Συνδράμουν στην απόσβεση κραδασμών και όσο τούτο καθίσταται δυνατόν στην απόσβεση θορύβων. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- Είναι μονωτικά του ηλεκτρικού ρεύματος σε συγκεκριμένες θέσεις με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Διαθέτουν καλύμματα στερεά και αμετακίνητα σε όλα τα ανοίγματα (φρεάτια, αύλακες, οχετούς, τάφρους επιθεώρησης κ.τ.λ.) ώστε να αποκλείεται η πρόκληση ατυχημάτων. Στη περίπτωση δε, που χρησιμοποιούνται ραβδωτά καλύμματα τα διάκενα αυτών δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερα των 2 cm. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

- Καθαρίζονται και να συντηρούνται εύκολα. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Σε περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής των δαπέδων, όπου είναι απαραίτητη η προσωρινή αφαίρεση των καλυμμάτων που είναι τοποθετημένα 
στα ανοίγματα αυτών, πρέπει να διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από οποιονδήποτε κίνδυνο πτώσης. (Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Όλα τα δάπεδα στα οποία έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι είτε πεζοί είτε οδηγώντας κάποιο όχημα και βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο του 0.75m, πρέπει να διαθέτουν σε κάθε ελεύθερη πλευρά προστατευτικό κιγκλίδωμα ισχυρής κατασκευής έναντι πτώσεων και απρόσμενων πτώσεων αντικειμένων. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Ανάλογο προστατευτικό προπέτασμα απαιτείται και στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Σε ανοίγματα δαπέδων και οριζοντίων γενικά επιφανειών (τάφροι, καταπακτές, κανάλια κ.τ.λ.) όταν δεν διαθέτουν κάλυμμα ή άλλο σύστημα που να αποκλείει την πτώση εργαζομένων μέσα σε αυτά. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Σε όλα τα δοχεία ή τις δεξαμενές όπου αποθηκεύονται θερμά, καυστικά, διαβρωτικά ή δηλητηριώδη υγρά, καθώς και σε δοχεία, κάδους ή δεξαμενές που διαθέτουν μηχανισμό ανάμιξης ή ανάδευσης και τα χείλη τους βρίσκονται στο δάπεδο ή σε ύψος μικρότερο από 1.00m από το δάπεδο, χωρίς να διαθέτουν κάλυμμα ή άλλο σύστημα που να προστατεύει τους εργαζόμενους από πτώση τους σε αυτά. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, http://www.psdmh-chania.gr)

- Σε ανοίγματα τοίχων και κατακόρυφων γενικά επιφανειών και σε διαβάσεις πάνω από επικίνδυνες ζώνες (μεταφορικές ταινίες, κινούμενα μέρη μηχανημάτων, δεξαμενές κ.τ.λ.). (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr, http://www.psdmh-chania.gr)

2.2.2. Τοίχοι και Οροφές – Στέγες

Οι επιφάνειες των τοιχωμάτων και γενικά όλων των διαχωριστικών στοιχείων των χώρων στα συνεργεία πρέπει να είναι πυράντοχες, να συντηρούνται και να είναι επενδυμένοι από λείο και αδιαπότιστο υλικό μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,50 m για να καθαρίζονται με ευχέρεια και ασφάλεια.  (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Οι οροφές – στέγες των συνεργείων επισκευής οχημάτων πρέπει πρώτιστα να κατασκευάζονται από άκαυστο υλικό, να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται με ευχέρεια και ασφάλεια, ενώ πρέπει να εξασφαλίζουν στεγανότητα καθώς επίσης να διαθέτουν επαρκή ανοχή σε στατικά και δυναμικά φορτία (χιόνι, ανεμοπίεση, μηχανήματα, ανηρτημένα φορτία, κ.τ.λ.). H ανάρτηση φορτίων από τη στέγη ή την οροφή επιτρέπεται μόνον στη περίπτωση που αυτά είναι υπολογισμένα στα προβλεπόμενα φορτία. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, http://www.psdmh-chania.gr)

Τα υαλόφρακτα τμήματα που βρίσκονται σε οροφές ή στέγες πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τυχόν θραύση τους και να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να προστατεύουν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, http://www.psdmh-chania.gr)

Τέλος, οι στέγες – οροφές και οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να θερμομονώνονται για να μην επηρεάζονται οι εργαζόμενοι και γενικότερα οι χώροι εργασίας από την ηλιακή θερμότητα ή το ψύχος. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, http://www.psdmh-chania.gr)

2.2.3. Θύρες και πύλες, Παράθυρα και φεγγίτες, Διάδρομοι κυκλοφορίας

Οι θύρες, πύλες και τα πλαίσια των παραθύρων, φεγγιτών κ.τ.λ., πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστο υλικό. Ανάλογα δε, με τη θέση των παραθύρων, μπορεί να επιβάλλεται η χρήση κρυστάλλων εξοπλισμένων με μεταλλικό πλέγμα ή κρυστάλλων με ανάλογες ιδιότητες. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

Γενικότερα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να ανοίγουν, να ρυθμίζουν και να στερεώνουν με ευκολία και ασφάλεια τα παράθυρα, τους φεγγίτες και τα άλλα συστήματα φυσικού φωτισμού ή αερισμού. Όταν δε, αυτά όπως και οι πόρτες είναι ανοιχτά δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους, να παρεμποδίζουν την ελευθερία κίνησής τους ή να περιορίζουν το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων κυκλοφορίας. Παράθυρα που δεν ανοίγουν απαγορεύονται, εκτός αν εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός ή αν αυτά βρίσκονται σε άνοιγμα φωταγωγού, όπου τότε θα  κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό, διπλό ανθεκτικό στη θερμότητα τζάμι και με τρόπο που να παραμένουν μόνιμα κλειστά.  (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Στις περιπτώσεις που οι θύρες και πύλες ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, πρέπει να μην παρεμποδίζεται η οπτική επαφή ενώ οι συρόμενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας, το οποίο να τις εμποδίζει να βγαίνουν από τις τροχιές τους και να πέφτουν, ακριβώς όπως ισχύει για τις θύρες και πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω, για την αποφυγή τραυματισμών. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται κυρίως για την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να υπάρχουν θύρες κυκλοφορίας των πεζών, οι οποίες θα επισημαίνονται ευκρινώς, θα είναι διαρκώς ελεύθερες θα ανοίγουν και θα κλείνουν από αυτούς με ευκολία και ασφάλεια ενώ παράλληλα το δάπεδο εκατέρωθεν τους πρέπει να είναι ομαλό. (Π.Δ. 16/1996, www.sate.gr)

Επιπλέον, οι θύρες - πύλες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη επισήμανση όταν βρίσκονται στις οδούς διαφυγής και το άνοιγμα τους  πρέπει να είναι δυνατό και εύκολο οποιαδήποτε  στιγμή από το εσωτερικό, χωρίς ειδική βοήθεια. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας πρέπει να κατασκευάζονται και να διατηρούνται έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήματα, να τους χρησιμοποιούν εύκολα με πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ενώ ταυτόχρονα η χρήση τους δεν θα δημιουργεί κίνδυνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται κοντά σ' αυτούς. (Π.Δ. 16/1996)

O υπολογισμός των διαστάσεων των διαδρόμων κυκλοφορίας προσώπων ή και εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται με βάση τον αναμενόμενο αριθμό χρηστών και το είδος της επιχείρησης. Στα συνεργεία επισκευής οχημάτων καθώς κατά κύριο λόγο προορίζονται και για οχήματα, πρέπει να προβλέπεται επαρκής χώρος ασφαλείας για τους πεζούς και να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια. (Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

2.2.4. χώροι πρώτων βοηθειών

Αν και στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων θα έπρεπε να επιβάλλεται χώρος πρώτων βοηθειών λόγω της φύσης της εργασίας και του βαθμού επικινδυνότητας της καμία νομοθεσία δεν την επιβάλλει. Συνιστάται δε, η ύπαρξη τέτοιων χώρων οι οποίοι θα διέπονται από τις γενικές αρχές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.  (Β.Δ. 380/63, http://www.elinyae.gr)

Οι χώροι που προορίζονται για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει αρχικά να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν παροχή τρεχούμενου νερού, να εξυπηρετούνται από ένα ή περισσότερα εντεταλμένα και ειδικά εκπαιδευμένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτομα και τέλος οι διαστάσεις τους να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων. (Π.Δ. 16/1996, www.sate.gr)

Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών είναι τα ακόλουθα:

- Aκετυλοσαλικιλικό οξύ.

- Παρακεταμόλη.

- Aντισταμινικά δισκία.

- Aντιόξινα δισκία.

- Σπασμολυτικό (σταγόνες ή δισκία).

- Aντιδιαροϊκό καολίνης/πηκτίνης.

- Αντισηπτικό κολλύριο.

- Aντισταμινική αλοιφή.

- Επίδεσμο 2.50 x 0.05 m.

- Επίδεσμο 2.50 x 0.10 m.

- Βαμβάκι.

- Απορροφητική γάζα αποστειρωμένη.

- Λευκοπλάστης πλάτους 0.08 m.

- Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.

- Τριγωνικό επίδεσμο.

- Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

- Αιμοστατικό επίδεσμο.

- Διάλυμα αμμωνίας.

- Oξυζενέ.

- Οινόπνευμα καθαρό.

- Βάμμα ιωδίου.

- Mερκιουροχρώμ ή άλλο αντισηπτικό.

- Xάπια άνθρακα (καρβουνάκια).

Οι ποσότητες των οποίων καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων κι ο εμπλουτισμός τους με άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό εργασίας. (Π.Δ. 16/1996)

Επίσης, οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνονται επαρκώς με τα μέσα σήμανσης που αναφέρονται στο κεφάλαιο της σήμανσης ασφαλείας. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να διατίθεται επίσης, σε όλους τους χώρους όπου αυτό απαιτείται λόγω των συνθηκών εργασίας, το οποίο πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

Τέλος, πίνακας με οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευμένες κατά το δυνατόν με αντίστοιχα σχήματα και εικόνες, πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

2.2.5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Για τις οδούς διαφυγής και εξόδους κινδύνου εφαρμόζονται:

    - Το άρθρο 18 «Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης - Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου»,  του νόμου 1568/85, που παρατίθεται στο παράρτημα 2, κατά το οποίο:

      - Ο εργοδότης υποχρεούται να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, το οποίο πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο, εφόσον αυτό απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου ή καταστροφής, οι εργαζόμενοι να έχουν την εμπειρία και να μπορούν να διασωθούν. (Νόμος 1568/85, www.ypakp.gr)

- Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια των χώρων εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης να διαθέτουν σωστή σήμανση, να διατηρούνται ελεύθερες και απαραιτήτως να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντομότερο δυνατό δρόμο. (Υπ. Εργασίας 1987)

- Tο π.δ. 71/88 "Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιρίων " (32/A).

- Όλες οι διατάξεις που αφορούν γενικά οδούς διαφυγής, εξόδους κινδύνου ή προστατευόμενες διαβάσεις και περιέχονται στα διατάγματα περί ειδικών κτιρίων ή περί κατεδαφίσεων καθώς και στους Κανονισμούς Πυρασφαλείας, στον Kτιριοδομικό Κανονισμό κ.λ.π. (Υπ. Εργασίας 1987)

Εκτός των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

  - Σε περίπτωση κινδύνου, οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να εγκαταλείπουν τάχιστα και με απολύτως ασφαλή τρόπο, όλες τις θέσεις εργασίας. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Οι θύρες των εξόδων κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές με τρόπο που να μην μπορεί να τις ανοίξει εύκολα και αμέσως κάθε άτομο που πιθανόν χρειαστεί να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Οι συρόμενες και οι περιστρεφόμενες θύρες δεν επιτρέπεται να προορίζονται ειδικά σαν θύρες κινδύνου. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Οι ειδικές οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει επίσης να επισημαίνονται με τη σήμανση ασφαλείας, όπως αυτή αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται, ενώ ταυτόχρονα οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου, καθώς και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι οδοί πρόσβασης σε αυτούς, δεν θα φράσσονται από αντικείμενα, διότι προορίζονται για την ανεμπόδιστη χρησιμοποίησή τους ανά πάσα στιγμή. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου που χρειάζονται φωτισμό απαραίτητα θα διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς έντασης, ο οποίος θα λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης του κυρίως φωτισμού. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

    - Zώνες κινδύνου

Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους, με τη χρήση ειδικών συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στους χώρους εργασίας που περιέχουν επικίνδυνες ζώνες, λόγω της φύσεως της εργασίας, και παρουσιάζουν κίνδυνο πτώσης των εργαζομένων ή κίνδυνο από την πτώση αντικειμένων. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Τέλος πρέπει να λαμβάνονται και τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που είναι εξουσιοδοτημένοι να εισέρχονται στις επικίνδυνες ζώνες, οι οποίες είναι απαραίτητο να επισημαίνονται ευκρινώς. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

2.3.   εΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΚΑΙ   ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2.3.1. Ηλεκτρική εγκατάσταση

H ηλεκτρική εγκατάσταση που διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις,  πρέπει να είναι σύμφωνη πάντοτε με τις διατάξεις του "Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων", όπου η εκτέλεση, η επίβλεψη και η συντήρηση τέτοιων εγκαταστάσεων γίνεται μόνον από εξειδικευμένα άτομα, τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί «Εκτελέσεως, επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».  Ειδικότερα για τα συνεργεία επισκευής οχημάτων, εκτός των ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρική εγκατάσταση στεγανού τύπου. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

2.3.2. Φωτισμός

Όλοι οι  ισόγειοι και ανώγειοι χώροι του συνεργείου προβλέπεται να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό που επιτυγχάνεται με ανάλογα μέσα (φωταγωγοί και παράθυρα) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

Από τους ανωτέρω χώρους, εξαιρούνται οι χώροι εργασίας:

- Στους οποίους τεχνικοί λόγοι παραγωγής δεν επιτρέπουν άμεση οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο. (Π.Δ. 16/1996)

- Με επιφάνεια κάτοψης πάνω από 2000 m2 κι εφόσον υπάρχουν επαρκή διαφανή ανοίγματα στην οροφή. (Π.Δ. 16/1996)

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας και των διαδρόμων κυκλοφορίας, θα κατασκευάζονται και θα διευθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

Πιο συγκεκριμένα ο τεχνητός φωτισμός στα συνεργεία επισκευής οχημάτων πρέπει να: (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Είναι ανάλογος του είδους και της φύσεως της εργασίας. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Έχει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά φάσματος με αυτά του φυσικού     φωτισμού. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Μειώνει στο ελάχιστο τη θάμβωση. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Μη δημιουργεί υπερβολικές αντιθέσεις και εναλλαγές φωτεινότητας. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Είναι άρτιας διαχύσεως, κατευθύνσεως και κατανομής. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Επιτυγχάνεται από λαμπτήρες που περικλείονται με κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα ή πλέγμα ανάλογα με τη θέση τους και όταν γίνεται χρήση φορητών ηλεκτρικών λυχνιών (μπαλαντέζας) αυτές θα είναι χαμηλής τάσης (42 volt) και οι λυχνίες θα περικλείονται από προστατευτικό πλέγμα. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Είναι ανάλογος των πρατηρίων υγρών καυσίμων και διανομής αερίου στις αποθήκες εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλικών. (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

Οι διακόπτες του τεχνητού φωτισμού θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στις εισόδους και εξόδους, καθώς και κατά μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας και των θυρίδων προσπέλασης, έτσι ώστε να είναι ευπρόσιτοι ακόμα και στο σκοτάδι. (Π.Δ. 16/1996, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, www.sate.gr)

2.3.3. αερισμός  και θερμανση.

Στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας, που εξαρτάται από το είδος της εργασίας και της σωματικής προσπάθειας την οποία καταβάλουν οι εργαζόμενοι. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα στα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων πρέπει να είναι ανάλογος του είδους τους και σε καμία περίπτωση μικρότερος των 65 m3/ώρα και εργαζόμενο, ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος συσσώρευσης ατμών βενζίνας ή χρώματος, για τις περιπτώσεις βαφείων ή διαφεύγοντος υγραερίου αφενός και συγκέντρωσης καυσαερίων αφετέρου.  Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού, ικανότητας σε παροχή ανάλογης προς οκτώ (8) τουλάχιστον ανανεώσεις την ώρα του όγκου αέρα που περικλείεται σε όλες τις θέσεις όλων των αιθουσών του συνεργείου. Επιπρόσθετα, στους χώρους που πραγματώνονται βαφές οχημάτων ή μερών τους είναι υποχρεωτική η προσαγωγή νωπού αέρα της ίδιας τουλάχιστον παροχής με αυτήν του μηχανικού εξαερισμού. (Π.Δ. 78/88, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Επιπλέον, η ποιότητα του αέρα πρέπει να διασφαλίζεται με βάση τις αρχές της υγιεινής και καθώς η ανανέωση του αέρα επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα στα συνεργεία, τονίζεται πως αυτά πρέπει:

- Να εγκαθίστανται με τρόπο που να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, να αποκλείεται η ενόχληση από θορύβους και κραδασμούς, να απάγουν τον αέρα προς το περιβάλλον χωρίς να προκαλούν ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου, ενώ τα εξωτερικά στόμια των αγωγών τους θα είναι καλυμμένα με μεταλλικό πλέγμα. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Να έχουν σε μικρό ύψος από το δάπεδο το μεγαλύτερο πλήθος των στομίων απαγωγής αέρα της εγκατάστασης του εξαερισμού. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Να λειτουργούν συνεχώς. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Να διατηρούνται σε αρίστη κατάσταση λειτουργίας. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Να ανιχνεύουν και να ειδοποιούν για κάθε βλάβη του συστήματος με αυτόματο ενσωματωμένο μηχανισμό στο σύστημα ή το μέσο. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

- Να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζομένων σε ενοχλητικά ρεύματα. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

Όσον αφορά στους επιβλαβείς παράγοντες πριν εκδιωχθούν στην εξωτερική ατμόσφαιρα, πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική, ανάλογα με την περίπτωση, επεξεργασία (συμπύκνωση, κατακρήμνιση, εξουδετέρωση, μεταποίηση δια πυρός, κ.τ.λ.), ώστε να καθίστανται αβλαβείς για τους ανθρώπους, το οικοσύστημα και το περιβάλλον. (Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Επιπλέον, γενικό κανόνα από άποψη υγιεινής και ασφάλειας αποτελεί η σταθερή και ανάλογη με το είδος της εργασίας και την σωματική προσπάθεια που καταβάλλεται από τον εργαζόμενο, θερμοκρασία στους χώρους εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου.  Αν και στα συνεργεία επισκευής οχημάτων δεν επιβάλλεται η θέρμανση των χώρων τους, όταν όμως προβλέπεται θέρμανση, κρίνεται απαραίτητη η υποβολή μελέτης από αρμόδιο κατά το νόμο άτομο, ενώ υποχρεωτικά θα πρέπει: (Π.Δ. 16/1996, Π.Δ. 78/88)

- Η θέρμανση να πραγματώνεται με μέσα που δεν εμφανίζουν εξωτερική πυρά ή πύρωση. (Π.Δ. 78/88)

- Το ιδιαίτερο μέρος του λεβητοστασίου να μην επικοινωνεί με τους χώρους του συνεργείου. (Π.Δ. 78/88)

- Ο αέρας τροφοδότησης της πύρας θέρμανσης να μην προέρχεται από τους χώρους του συνεργείου. (Π.Δ. 78/88)

- Τα σώματα της θέρμανσης να μην κινδυνεύουν από κρούσεις. (Π.Δ. 78/88)

- Να μην υπάρχουν στο χώρο του συνεργείου ανοίγματα καθαρισμού ή επίσκεψης καπνοδόχων. (Π.Δ. 78/88)

2.3.4. αποχετευσεισ

Τα συνεργεία επισκευής οχημάτων πρέπει να διαθέτουν πλήρες και ικανό αποχετευτικό σύστημα, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ παράλληλα το αποχετευτικό δίκτυο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επαρκή αριθμό φρεατίων και σιφωνίων δαπέδου σε όλη την έκταση του. Τέλος, τα καλύμματα του συστήματος αποχετεύσεως, πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και να μην παρουσιάζουν κινδύνους ολισθήματος ή πρόσκρουσης. (Π.Δ. 78/88, www.sate.gr)

2.3.5. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας, μια επιχείρηση B’ κατηγορίας όπως είναι και τα συνεργεία πρέπει να διαθέτει συστήματα πυροπροστασίας (εξοπλισμό κατάσβεσης, πυρανίχνευσης και συστήματα συναγερμού) ανάλογα με τις διαστάσεις και τη χρήση των κτιρίων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιουμένων ουσιών καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται εκεί.  (www.elinyae.gr)

Η πυροπροστασία χωρίζεται α) στην παθητική  όπου περιλαμβάνει τις δομικές απαιτήσεις που σχετίζονται αφενός με την αποφυγή ενάρξεως πυρκαγιάς και αφετέρου με τον περιορισμό και την εμπόδιση της διαδόσεως της εντός του κτιρίου και τέλος κατά τη παθητική πυροπροστασία επιδιώκεται η ύπαρξη οδών διαφυγής, και β) στην ενεργητική πυροπροστασία όπου περιλαμβάνει όλα τα κατασταλτικά ή ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που είναι απαραίτητα κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς για την πυρόσβεσή της.  (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007 2008, www.elinyae.gr)

Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως το πυροσβεστικό υλικό που απαιτείται στα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών απαντά κύρια στην ενεργητική πυροπροστασία με σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς σε συνδυασμό με μόνιμη εγκατάσταση πυρόσβεσης αυτόματης εκκίνησης, μη αυτόματης (πυροσβεστική φωλιά) αλλά και στην ύπαρξη κινητών συστημάτων και βασικού εξοπλισμού όπως οι φορητοί πυροσβεστήρες.  Τα κινητά συστήματα πυρόσβεσης πρέπει να βρίσκονται σε προσιτό σημείο και να είναι εύχρηστα, ενώ η χρήση τετραχλωριούχου άνθρακα και βρωμιούχου μεθυλίου ως υλικά κατάσβεσης απαγορεύεται. (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007, 2008, Β.Δ. 380/63,  www.elinyae.gr)

Τέλος, αναφέρεται πως για την μόνιμη εγκατάσταση της ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται ειδική μελέτη από αρμόδιο άτομο στη οποία θα αναφέρονται τα μέτρα και μέσα που χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμένη εγκατάσταση, και ο τρόπος αντιμετώπισης μιας επικείμενης πυρκαγιάς από τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρηση. (Υ.Α. οικ. 16085, http://www.elinyae.gr)

2.3.6. ΤΑΦΡΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ

Οι ειδικοί τάφροι επιθεώρησης των οχημάτων που υπάρχουν στα συνεργεία πρέπει να φωτίζονται επαρκώς με φωτιστικά σημεία τάσης λειτουργίας 42 V, ενώ επιτρέπεται και η χρήση φορητής ηλεκτρικής λυχνίας η οποία θα έχει τις προδιαγραφές που έχουν αναφερθεί στο αντίστοιχο εδάφιο. (Π.Δ. 78/88)

Όσον αφορά δε, στην εγκατάσταση μέσα στο συνεργείο ανυψωτήρων οχημάτων αντί της τάφρου επιθεώρησης, επιτρέπεται εφόσον από τη λειτουργία αυτών και των βοηθητικών για τη λειτουργία τους μηχανημάτων δεν θα προκαλείται οποιασδήποτε μορφής ενόχληση στους περιοίκους ή ενοίκους του κτιρίου, εφόσον οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή γραφεία. (Π.Δ. 78/88)