ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων είναι επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (β` κατηγορίας επικινδυνότητας), λόγω της φύσης της εργασίας, του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Στις επιχειρήσεις αυτές, όταν οι ήδη υπάρχοντες ή  οι πιθανοί κίνδυνοι δε δύναται να αποφευχθούν ή να περιοριστούν επαρκώς με τη βοήθεια τεχνικών μέσων, μέτρων, μεθόδων και διαδικασιών οργάνωσης, πρέπει να υπάρχει σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας που χρησιμοποιείται μόνον για τη μετάδοση συγκεκριμένου μηνύματος ή  πληροφορίας. (www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

Η σήμανση που πρέπει να διαθέτουν τα συνεργεία πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο μόνιμη, η οποία θα συμπληρώνεται όταν αυτό απαιτείται από περιστασιακή σήμανση ασφαλείας και οι κατηγορίες αυτών είναι οι εξής:           (Π.Δ. 105/1995, www.fireservice.gr, www.teetdk.tee.gr,, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997)

  - Πινακίδες σήμανσης.

  - Σήμανση εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας.

  - Φωτεινά σήματα.

  - Ηχητικά σήματα.

  - Προφορική σήμανση.

  - Σήματα με χειρονομίες.

  - Σήμανση δοχείων και σωληνώσεων – Επικίνδυνων ή/και Τοξικών ουσιών.

3.1. ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Στα συνεργεία, η χρήση των πινακίδων μπορεί να περιοριστεί στις ακόλουθες:

- Απαγορευτικές:

- «Απαγορεύεται το κάπνισμα» στους χώρους επισκευής των οχημάτων και στους χώρους χρήσης εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. Επιπλέον και σε οποιονδήποτε χώρο δύναται να υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα.

- «Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα» στους χώρους επισκευής των οχημάτων και στους χώρους χρήσης εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. Επιπλέον σε οποιονδήποτε χώρο δύναται να υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα.

- «Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό» σε χώρους που υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και σε χώρους που γίνεται χρήση παραγόντων που το νερό δύναται αντί για κατάσβεση να προκαλέσει έξαρση της πυρκαγιάς.

- «Μην αγγίζετε».

- «Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια» σε όλους τους χώρους εκτός του χώρου αναμονής των πελατών.

- «Απαγορεύεται η διέλευση πεζών» στους χώρους κίνησης των οχημάτων.

- «Μη πόσιμο νερό» ακριβώς πάνω από οποιαδήποτε παροχή μη πόσιμου ύδατος.

Όπως αυτές φαίνονται στην εικόνα 1.

| Εικόνα 1. Απαγορευτικές Πινακίδες. |  |
| --- | --- |
| Απαγορεύεται το κάπνισμα | Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα |
| Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό | Μην αγγίζετε |
| Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια | Απαγορεύεται η διέλευση πεζών |
| Μη πόσιμο νερό |  |

(www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, http://www.upatras.gr/, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

- Προειδοποιητικές:

- «Εύφλεκτες ύλες ή/και υψηλή θερμοκρασία» όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης καθώς και στα δοχεία συλλογής χρησιμοποιημένων εύφλεκτων υλικών όπως τα λάδια.

- «Εκρηκτικές ύλες» στους χώρους χρήσης εκρηκτικών υλών, στα δοχεία που περιέχουν εκρηκτικές ύλες και στους χώρους αποθήκευσης αυτών.

- «Τοξικές ύλες» όπου χρησιμοποιούνται, στους χώρους και στα δοχεία αποθηκεύσεως τους.

- «Αιωρούμενα Φορτία» στους χώρους όπου δύναται να αιωρούνται φορτία όπως μηχανικά μέρη του οχήματος.

- «Διαβρωτικές ύλες» όπου χρησιμοποιούνται, στους χώρους και στα δοχεία αποθηκεύσεως τους.

- «Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας» όπου υπάρχει υψηλή τάση και  να συνοδεύεται από την πινακίδα της παραγράφου 1.3.

- «Αναφλέξιμες ύλες» στους χώρους χρήσης αναφλέξιμων υλών, στα δοχεία που περιέχουν εκρηκτικές ύλες και στους χώρους αποθήκευσης αυτών.

- «Γενικός Κίνδυνος» όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός κίνδυνοι και η ενημέρωση από την πινακίδα αυτή κρίνεται επαρκής.

- «Κίνδυνος Παραπατήματος» γενικά όπου δύναται να υπάρχουν μόνιμες ανωμαλίες στο έδαφος π.χ. λόγω εγκατεστημένου εξοπλισμού.

- «Κίνδυνος Πτώσης» όπου αυτό είναι απαραίτητο – κοντά σε ανοίγματα του δαπέδου.

- «Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες» όπου χρησιμοποιούνται, στους χώρους και στα δοχεία φύλαξής τους.

Όπως αυτές φαίνονται στην εικόνα 2.

| Εικόνα 2. Προειδοποιητικές Πινακίδες. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Εύφλεκτες ύλες ή/και υψηλή θερμοκρασία |  | Εκρηκτικές ύλες |
| Τοξικές ύλες |  | Αιωρούμενα Φορτία |
| Διαβρωτικές ύλες |  | Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας |
| Αναφλέξιμες ύλες | Γενικός Κίνδυνος |  |
| Κίνδυνος Παραπατήματος |  | Κίνδυνος Πτώσης |
| Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες |  |  |

(www.fireservice.gr, Π.Δ. 105/1995, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

- Υποχρέωσης:

  - «Υποχρεωτική προστασία των ματιών»

  - «Υποχρεωτική προστασία αναπνευστικών οδών»

  - «Υποχρεωτική προστασία των αυτιών»

  - «Υποχρεωτική προστασία των χεριών»

  - «Υποχρεωτική προστασία ποδιών»

  - «Υποχρεωτική προστασία σώματος»

  - «Υποχρεωτική προστασία του προσώπου»

Ανάλογα με την φύση της εργασίας στην οποιαδήποτε θέση εργασίας όπως αυτές φαίνονται στις εικόνες 3α και 3β.

| Εικόνα 3α. Πινακίδες Υποχρέωσης. (http://www.upatras.gr) |  |
| --- | --- |
| Υποχρεωτική προστασία των ματιών | Υποχρεωτική προστασία αναπνευστικών οδών |
| Υποχρεωτική προστασία των αυτιών | Υποχρεωτική προστασία των χεριών |
| Υποχρεωτική προστασία ποδιών | Υποχρεωτική προστασία σώματος |
| Εικόνα 3β. Πινακίδες Υποχρέωσης. |  |
| Υποχρεωτική προστασία του προσώπου |  |

(www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, http://www.upatras.gr/, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

- Τέλος, πρέπει να χρησιμοποιούνται όλες οι πινακίδες διάσωσης ή   βοηθείας, οι απαραίτητες με το πυροσβεστικό υλικό πινακίδες και των οδών κυκλοφορίας όπως αυτές φαίνονται στις εικόνες 4α, 4β και 5. (www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

Εικόνα 4α. Πινακίδες Διάσωσης ή Βοηθείας.

Οδός/ Έξοδος κινδύνου

(www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007, 2007)

| Εικόνα 4β. Πινακίδες Διάσωσης ή Βοηθείας. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί (ενδεικτικά σήματα επιπλέον των ανωτέρω) |  |  |  |
| Πρώτες βοήθειες | Φορείο |  | Θάλαμος καταιονισμού ασφαλείας |
| Πλύση ματιών |  | Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες |  |

(www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007, 2007)

| Εικόνα 5. Πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Πυροσβεστική μάνικα |  | Πυροσβεστήρας |  |
| Σκάλα |  | Τηλέφωνο για την καταπολέμηση των πυρκαγιών |  |
| Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί (Ενδεικτικά σήματα επιπλέον των παραπάνω) |  |  |  |

(www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007, 2007, 2008)

Η σήμανση των εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και των οδών κυκλοφορίας γίνεται στο εσωτερικό των κτιρίων και στις δύο πλευρές με κίτρινο χρώμα που εναλλάσσεται με μαύρο ή κόκκινο με άσπρο σε μορφή γραμμών που πρέπει να είναι ίσες μεταξύ τους και να έχουν γωνία 45ο όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 6.   (Π.Δ. 105/1995, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

Εικόνα 6. Σήμανση εμποδίων. Επικίνδυνων σημείων & οδών κυκλοφορίας   (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ2007)

Τελειώνοντας τη σήμανση με τη χρήση εικόνων – πινακίδων στα συνεργεία, οι κατηγορίες ταξινόμησης των επικίνδυνων και των τοξικών ουσιών και τα εικονοσύμβολα αυτών, απεικονίζονται στην εικόνα 7 που ακολουθεί.

| Εικόνα 7. Κατηγορίες ταξινόμησης τοξικών – επικίνδυνων ουσιών. |  |
| --- | --- |
| Τοξικό (Τ). Μπορεί να δηλητηριάσει τον άνθρωπο, τα ζώα, τα πουλιά και τα φυτά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αρρώστιες ακόμη και θάνατο. | Επιβλαβές (Xn), Ερεθιστικό (Xi). Μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. |
| Διαβρωτικό (C). Μπορεί να κάψει το δέρμα. Οι ατμοί τους μπορούν να μας κάψουν τα μάτια. Μπορεί ακόμη να καταστρέψει ένα άλλο προϊόν. | Επικίνδυνο για το περιβάλλον (N). Μπορεί να βλάψει το νερό, τον αέρα, έδαφος και τα ζώα έτσι και την υγεία του ανθρώπου. |
| Εκρηκτικό (E). Μπορεί εύκολα να δώσει έκρηξη και να προκαλέσει εγκαύματα. | Εύφλεκτο (F). Μπορεί να πάρει εύκολα φωτιά. Παράγει επικίνδυνους ατμούς που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα, τα μάτια και τα πνευμόνια μας. |
| Οξειδωτικό (O). Μπορεί να κάψει το δέρμα. Αντιδρά με άλλες ουσίες και δίνει επικίνδυνους ατμούς. Μπορεί να σκουριάσει μέταλλα. |  |

(ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2001, 2005, 2007, 2007, http://users.uoi.gr)

Τέλος, όσον αφορά τη μόνιμη σήμανση αναφέρεται πως πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε πίνακες ευρισκόμενους  στις εισόδους και σε άλλα εμφανή και προσιτά σημεία, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο των δαπέδων των χώρων εργασίας κάτω από τους οποίους υπάρχουν άλλοι χώροι και που πρέπει να τοποθετούνται εμπορεύματα ή άλλα βάρη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βεβαιώνονται από αρμόδιο μηχανικό. (Π.Δ. 16/1996)

3.2. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Τα φωτεινά και τα ηχητικά σήματα χρησιμοποιούνται στα συνεργεία επισκευής οχημάτων κατά τη διαδικασία ανύψωσης και της καθόδου οχημάτων καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως είναι η πρόκληση πυρκαγιάς. Η προφορική ανακοίνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε διαδικασία όταν αυτό είναι απαραίτητο. (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως τα φωτεινά αλλά και τα ηχητικά σήματα χρειάζονται παροχή εναλλακτικής τροφοδοσίας ενέργειας σε περίπτωση που διακοπεί η κανονική και πως ο έλεγχος καλής λειτουργίας κατά την εγκατάσταση και σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητος. (ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

Τέλος, το κύριο είδος περιστασιακής σήμανσης που χρησιμοποιείται στα συνεργεία είναι αυτό που πραγματώνεται με τη χρήση χειρονομιών οι οποίες παρουσιάζονται στις εικόνες 8α και 8β. (www.fireservice.gr, www.sbbe.gr, www.teetdk.tee.gr, Π.Δ. 105/1995, Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων 1997, ΕΛ.ΙΝ.ΥΑΕ. 2005, 2007)

Εικόνα 8α. Σήματα με χειρονομίες

| Α. Γενικές χειρονομίες |  |
| --- | --- |
| ΕΝΑΡΞΗ, Προσοχή Ανάληψη καθοδήγησης | ΣΤΟΠ, Διακοπή Τέλος κίνησης |
| ΤΕΛΟΣ των ενεργειών |  |
| Β. Κατακόρυφες κινήσεις |  |
| ΑΝΥΨΩΣΗ | ΚΑΘΟΔΟΣ |
| ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ |  |
| (http://www.certh.gr, http://www.mlsi.gov.cy) |  |
| Εικόνα 8β. Σήματα με χειρονομίες. |  |
| Γ. Οριζόντιες κινήσεις |  |
| ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ | ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ |
| ΔΕΞΙΑ, ως προς τον σηματωρό | ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ως προς τον σηματωρό |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ |  |
| Δ. Κίνδυνος |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ, επείγουσα διακοπή ή στάση |  |

(http://www.certh.gr, http://www.mlsi.gov.cy)